МИНЕСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра Электроники и Электротехники

Лаборатория №IV-313

Лабораторная работа №1 (вариант 2)

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАССИВНЫХ R-, C-, L-ЦЕПЕЙ

Факультет                                  ФТФ

Группа:                                       ФФ-11

Студенты:                                   Борисова А.Е. , Почекутов Е.В

Преподаватель:                          Кожухов В.В.

Дата выполнения работы:         21.11.2023

Отметка о защите:

Новосибирск

2023

Цель лабораторной работы:

Закрепление теоретического учебного материала по построению, анализу и расчету частотных и переходных характеристик простых R-, C-, L-цепей.

Освоение методики анализа и расчета частотных и переходных характеристик цепей.

Приобретение умений экспериментального исследования рассматриваемых цепей с использованием лабораторной станции NI ELVIS ǀǀ+ и программы схемотехнического проектирования NI MULTISIM 12.

Ход работы:

ИНТЕГРИРУЮЩЕЕ ЗВЕНО

- Собрать схему интегрирующего звена (см. рис. 23) на рабочем столе лабораторного стенда Ni ELVIS ǀǀ+, используя ранее рассчитанные значения элементов цепи

Исходные данные:

fв = 2000 Гц

Rн = 2000 Ом

Uвх = 10 В

Uвых(f=0) = 4 В

Расчёт параметров:

Uвых= UвхRнRн+R1 →R1= Uвх*RнUвых- Rн= 10*20004-2000=3 КОм

ω= 1R1*С1=2πf → С1= 1R1*RnR1+Rn*2πf= 13000*20003000+2000*2π*2000= 66 нФ

- Снять АЧХ и ФЧХ исследуемой цепи. Определить значения высшей граничной частоты, используя виртуальные измерительные приборы лабораторного стенда

Высшая граничная частота - w=1R1*RnR1+Rn*C1=12 kHz

С1=66 нФ

Rн = 2 кОм

9 кГц

7 кГц

3 кГц

2,5 кГц

8 КГц

2 кГц

12 кГц

11 кГц

3. Исследовать влияние значений элементов цепи на ход АЧХ цепи

- При исходных значениях элементов цепи рассчитать значение С1, обеспечивающее получение fв  40 кГц. Подать на вход цепи последовательность положительных прямоугольных импульсов с амплитудой 5 В, частотой следования f, принимающую значения 20, 40, 80 кГц. В этих условиях снять диаграммы выходного напряжения, совместив их с диаграммами входного, и измерить параметры выходных импульсов (минимальное и максимальное значения выходных импульсов, длительности переднего и заднего фронтов).

Для расчёта ёмкости конденсатора С1, применим формулу

С1= 1R1*RnR1+Rn*2πf= 13000*20003000+2000*2π*40000=1.7 нФ и снимем осциллограммы при

fв = 20, 40, 80 КГц.

40 кГц

20 кГц

80 кГц

| f, кГц | tфп, мкс | tфз, мкс | Umax, В | Umin, В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 11.5 | 11.6 | 2 | 0 |
| 40 | 9.5 | 8.95 | 1.94 | 0.084 |
| 80 | 5.5 | 5.5 | 1.67 | 0.33 |

ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩЕЕ ЗВЕНО

- Собрать схему дифференцирующего звена (см. рис. 27) на рабочем столе лабораторного стенда Ni ELVIS ǀǀ+ , используя ранее рассчитанные значения элементов цепи.

Исходные данные:

fн = 30 Гц

R1 = 400 Ом

Uвых(f=∞) = 4 В

Сн=0

Расчёт параметров:

С1= 1R1*2πf= 11000*2π*30=13,2 мкФ

- Снять АЧХ и ФЧХ исследуемой цепи. Определить значения низшей граничной частоты, используя виртуальные измерительные приборы лабораторного стенда

- Исследовать влияние значений элементов цепи на ход АЧХ цепи.

С1=13,2 мкФ

R1 = 400 Ом

80 Гц

70 Гц

60 Гц

50 Гц

40 Гц

30 Гц

100 Гц

90 Гц

- При исходных значениях элементов цепи, рассчитать значение С1, обеспечивающее получение fн   4 кГц. Подать на вход цепи последовательность положительных прямоугольных импульсов с амплитудой 5 В, частотой следования f, принимающую значения 2, 4, 8 кГц. В этих условиях снять диаграммы выходного напряжения, совместив их с диаграммами входного, и измерить параметры выходных импульсов (значения положительного и отрицательного перепадов выходных импульсов, величину спада плоской вершины выходного импульса)

С1= 1R1*2πf= 1400*2π*4000=99,5 нФ

4 кГц

2 кГц

8 кГц

| f, кГц | ∆Uп, В | ∆Uо, В |
| --- | --- | --- |
| 2 | 12.2 | -12.2 |
| 4 | 11.6 | -11.6 |
| 8 | 10 | 10 |

КОМПЕНСИРОВАННЫЙ ДЕЛИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ

- В программе схемотехнического моделирования NI MULTISIM 12 собрать схему компенсированного делителя напряжения (рис. 31), используя ранее рассчитанные значения элементов цепи.

Исходные данные:

Uвх= 20 В

Uвых=2 В

R2 = 50000 Ом

С2 = 200 пФ

Расчёт параметров:

k= UвыхUвх=110

k= R2R2+R1 →R1=R2k-R2=50000110-50000=450000 Ом=450 КОм

R1C1=R2C2→C1=R2C2R1=50000*200*10-12450000=22*10-12=22 пФ

- Снять АЧХ и ФЧХ исследуемой цепи.

1 кГц

20 кГц

200 кГц

100 кГц

- Исследовать влияние значений элементов цепи на ход частотных зависимостей цепи.

Исходя из полученных данных прослеживается следующая зависимость:

- При увеличении R1 уменьшается амплитуда выходного сигнала со сдвигом влево

- При увеличении С1 увеличивается амплитуда выходного сигнала со сдвигом влево

- При увеличении R2 увеличивается амплитуда выходного сигнала со сдвигом вправо

- При увеличении С2 уменьшается амплитуда выходного сигнала со сдвигом вправо

C2 = 1200 пФ

C1 = 900 пФ

R1 = 600 кОм

R2 = 450 кОм

- Подать на вход цепи последовательность положительных прямоугольных импульсов с амплитудой 5 В и частотой следования f = 5 кГц. Снять диаграмму выходного напряжения при t1 = t2, t1 > t2, t1 < t2 совместив их с диаграммой входного.

Вывод: В ходе лабораторной работы мы закрепили теоретический материал по построению, анализу и расчету частотных и переходных характеристик простых R-, C-, L-цепей. Освоили методики анализа и расчета частотных и переходных характеристик цепей. Приобрели умения экспериментального исследования рассматриваемых цепей с использованием лабораторной станции NI ELVIS ǀǀ+ и программы схемотехнического проектирования NI MULTISIM 12.